ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ СЛОЖЕНИЯ/ВЫЧИТАНИЯ 
В ЭВМ

Цель работы: получение навыков выполнения операций сложения и вычитания в (модифицированном) обратном и (модифицированном) дополнительном кодах фиксированной точкой.

##### Введение

В общем виде число А в p-ной позиционной системе счисления представляется в виде:

A = an*pn+an-1*pn-1+…+a1*p1+a0*p0+a-1*p-1+a-2*p-2+…+a-m*p-m    =

=

При k = Const получается число с фиксированной точкой:

k=0: правильная дробь – число с фиксированной запятой

A = a-1*p-1+a-2*p-2+…+a-m*p-m

k=r: целое число – число с фиксированной точкой

A = an*pn+an-1*pn-1+…+a1*p1+a0*p0

При k ≠ Const получается число с плавающей запятой.

Данная лабораторная работа посвящена изучению чисел с фиксированной точкой. При дальнейшем описании мы будем ориентироваться на числа с фиксированной запятой в этом классе представления чисел. Однако все представленные теоретические обоснования легко экстраполировать и на числа с фиксированной точкой в строгом смысле этого термина.

Прямой код. Возможны два варианта изображения знаков чисел двоичными цифрами:

«+» обозначать «0», а «-» обозначать «1»;

«+» обозначать «1», а «-» обозначать «0».

Оба варианта равноценны.

На практике в основном используется первый вариант. При таком решении все положительные числа имеют вид: 0, . . . , а отрицательные: 1, ...   . В данном случае знаковая цифра (код знака) помещается слева от запятой на место разряда с весом 2° (рис. ).

| Зн | 2n-1 | 2n-2 | … | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рис. Представление числа с фиксированной запятой в прямом коде.

Если знак и цифровую часть числа рассматривать как единое целое, то изображение положительных чисел не изменяется и определяется интервалом 0 ≤ х < 1, а все отрицательные числа изображаются положительными числами [х]пк, расположенными в интервале 1 ≤ [х]пк<2. Рассмотренную связь между числом х и его изображением в прямом коде — [х]пк можно представить в виде:

Таким образом, число, заданное  в прямом коде, можно описать следующим образом:

Хпк = ЗнХ.|X|

Примеры: +510 = 0.1012пк

-510 = 1.1012пк

Методика выполнения алгебраического сложения, рациональная для применения в ЭВМ, должна удовлетворять следующим условиям:

- обработка знаковых и цифровых разрядов суммируемых чисел X и Y должна производиться по одинаковым правилам с получением при этом правильного знака суммы;

- должна исключаться операция прямого вычитания, и вместо неё алгебраическое суммирование чисел разных знаков должно выполняться как сложение специальных кодов суммируемых чисел;

- должно определяться переполнение, соответствующее 
| X + Y | ≥ 1 при условии, что абсолютное значение X и Y меньше единицы.

Числа, представленные в прямом коде, не соответствуют данным условиям, в частности, пункту 2. Поэтому для арифметических операций в ЭВМ прямой код представления чисел практически не используется.

Всем указанным условиям удовлетворяет методика алгебраического сложения дополнительных и обратных кодов исходных чисел.

Обратный код. В этом коде связь между числом х и его изображением в обратном  коде [х]ок определяется равенством:

Покажем, как практически представить в обратном коде отрицательное число. При  х ≤ 0: Xок =  2 + х – 2-n = 2 - |x| - 2-n:

_10.00...00    2

00.00...01   2-n

1.11...11    2 - 2-n

_1. 1 1 ... 1  1    2 - 2-n

0.x1x2...xn-1xn   |x|

0. x̅1x̅2...x̅n-1x̅n

Таким образом, для отрицательного числа получение обратного кода заключается в присвоении знаковому разряду кода 1 и замене 0 на 1, а 1 на 0 в цифровой части модуля числа.

Примеры: +510 = 0.1012пк = 0.1012ок

-510 = 1.1012пк  = 1.0102ок

При обратном преобразовании, о есть при переходе от обратного кода к прямому, от обратного кода берется обратный код.

Методика алгебраического суммирования в обратном коде при представлении исходных чисел и суммы в прямом коде.

Возможные комбинации, которые могут встретиться при операции сложения.

1). Х>0 и Y>0, а X + Y<1. В данном случае, обращение к обратному коду не приводит к специфике выполнения операции, так как  [Х>0]о + [Y>0]о = X + Y.

1a). Х>0 и Y>0, а X + Y≥1.

Эта ситуация трактуется в ЭВМ как положительное переполнение, т.к. по определению числа с фиксированной запятой его модуль должен быть строго меньше 1. В данном формате полученный результат не может быть представлен. При этом необходимо лишь зафиксировать факт появления такой ошибки. Её определение базируется на том факте, что в данном случае суммирование приводит к появлению 1 в позиции с весом 21, то есть в знаковом разряде результата. Обратный код не приспособлен для автоматической фиксации переполнения. Определить положительное переполнение можно по наличию 1 в знаковом разряде результата при положительных обоих слагаемых.

2).  Х>0, Y<0 и X + Y>0.

[Х]ок + [Y]ок = X + 2 + Y - 2-n – предварительный результат.

Т.к. X + Y>0, то действительный результат равен X + Y. Для того чтобы от предварительного результата перейти к действительному, необходима коррекция: вычесть 2 и прибавить 2-n к предварительному результату, т.е. в предварительном результате исключается 1 в разряде с весом 21, что равноценно вычитанию 2, и эту же единицу направлить в младший разряд предварительного результата, что равноценно прибавлению 2-n.

3) Х>0, Y<0 и X + Y <0.

[Х]0 + [У]0 = X + (2+Y - 2-n). Этот результат соответствует правильному, так как согласно условию

X + Y<0 и [X + У<0]о = 2 +(X + У) - 2-n.

При суммировании в обратном коде чисел разных знаков возможно получение результата, равного нулю: X + Y = 0.  Здесь методика  суммирования  обратных  кодов  исходных чисел не изменяется, а результат получается в виде 1,1 . . .1. Например,

[Х]пк = 0,1011	[Х]ок = 0,1011

[Y]пк = 1,1011	[Y]ок= 1,0100

[Х + Y]0=1,1111

Получили обратный код отрицательного нуля:

[- 0,0 . . . 0 ]ОК = 1,1 ... 1.

Такой результат согласуется с формулой, где указано, что X = 0 может иметь двоякое изображение: код положительного нуля и код отрицательного нуля. Однако в ЭВМ каждое число должно иметь однозначное представление. Поэтому при получении в качестве результата кода отрицательного нуля при выполнении операции сложения чисел в обратном коде аппаратные средства ЭВМ преобразуют его в код положительного нуля 0,0 . . . 0, и в таком виде результат отправляется на хранение в приёмник результата.

4) Х<0, У<0 и |Х + У|<1.

[X]ОК + [Y]ок = (2 + X - 2-n ) + (2 + Y -2-n ) - предварительный результат.

Правильный результат  [(X + У)<0]ок = 2+Х + Y - 2-n.

Это определяет необходимость выполнения коррекции предварительного результата, которая аналогична рассмотренной в случае 2, т.е. вычесть 2 и прибавить 2-n к предварительному результату.

4a). Х<0, Y<0, а |X + Y|≥1.

Эта ситуация трактуется в ЭВМ как отрицательное переполнение. Определить отрицательное переполнение можно по наличию 0 в знаковом разряде результата при отрицательных обоих слагаемых.

Дополнительный код. Здесь связь между числом X и его изображением в дополнительном коде [Х]дк определяется равенством:

Сравнение данного выражение с формулой получения обратного кода показывает, что в случае отрицательного числа для получения его дополнительного кода необходимо все разряды цифровой части числа заменить на противоположные и к младшему разряду полученного результата прибавить 1.

Примеры: +510 = 0.1012пк = 0.1012ок= 0.1012дк

-510 = 1.1012пк  = 1.0102ок = 1.0112дк

Обратное преобразование отрицательного числа (от дополнительного кода к прямому) выполняется аналогичным образом: для положительных чисел их прямой и дополнительный коды совпадают, а для получения прямого кода отрицательного числа, представленного в дополнительном коде, необходимо все разряды цифровой части числа заменить на противоположные и к младшему разряду полученного результата прибавить 1.

Методика алгебраического суммирования в дополнительном коде при представлении исходных чисел и суммы в прямом коде.

Рассмотрим четыре случая:

1) Х>0, Y>0, a X + У < 1. Как и при обратном коде, суммирование дополнительных кодов не вносит каких-либо изменений в операцию сложения.

2) Х>0, Y<0 и Х+Y>0.

[Х]дк + [Y]дк = X + 2 + Y – предварительный результат.

Правильный результат при Х+Y>0 равен X + Y.

Выполняется коррекция, равная вычитанию 2 из предварительного результата (исключение в нем 1 с весом 21).

3) Х>0, У<0 и Х+У<0.

Здесь

[Х] дк + [Y]дк = X + (2 + Y) = 2 + (X + Y) дает правильный результат без коррекции.

4). Х<0, Y<0 и |Х+Y|<1.

[Х]дк+ [Y]дк = (2 + Х) + (2 + Y) = 2 + 2 + X + Y , получаем результат, который отличается от правильного [(X + Y)<0]дr = 2 + (X + Y) на 2.

Необходима и здесь коррекция, рассмотренная в случае 2, т.е. вычитание 2 из предварительного результата (исключение в нем 1 с весом 21).

Методика выполнения операции не изменяется, когда

[Х]дк + [У]дк = 0.

Например,

[Х]пк = 0,1100      [Х]дк = +0,1100

[У]пк= 1,1100       [У]дк =   1,0100

0,0000

Ситуации с положительным и отрицательным переполнением трактуются и обрабатываются, как и в случае обратного кода.

Модифицированные дополнительный и обратный коды и их использование в операции алгебраического суммирования.

В модифицированных кодах кодирование знака осуществляется 
2-мя разрядами:

«+» кодируется как «00»

«-» кодируется как «11».

При этом изображение числа X в этих кодах определяется равенствами:

Это позволяет автоматически определить переполнение при выполнении операции алгебраического суммирования: комбинация 01 в знаковых разрядах результата свидетельствует о положительном переполнении (X+Y ≥ 1), а комбинация 10 – об отрицательном переполнении (X+Y ≤ -1).

При этом основная методика выполнения операций алгебраического суммирования в обратном и дополнительном кодах не меняется:

- при алгебраическом суммировании в модифицированном обратном коде «1», выходящая за пределе знаковых разрядов, должна быть добавлена в младший разряд предварительного результата,

- при алгебраическом суммировании в модифицированном дополнительном коде «1», выходящая за пределы знаковых разрядов, отбрасывается.

Порядок выполнения работы

После запуска программы открывается главное окно (рис. ), позволяющее выбрать режим работы.

Рис. Главное окно обучающей программы по выполнению операций 
сложения/вычитания в ЭВМ

Если работа выполняется без оценки, то обучаемый должен нажать кнопку OK и перейти к окну тренировочного режима (рис. ).

Рис. Окно тренировочного режима

В тренировочном режиме возможны ознакомление с теоретическим материалом по данной теме (кнопка «Теория»), выбор для тренировки кода представления чисел (ОК, ДК, МОК, МДК) и выполняемой операции (сложение/вычитания) с помощью кнопок “>>” и “<<”, выбор новых исходных данных (кнопка «Сменить вариант»).

Проверка правильности выполненного примера проводится при нажатии кнопки «Проверка». При этом программа отмечает неправильно выполненные пункты задания и предлагает либо показать правильные значения (кнопка «Да» в окне результатов выполнения), либо попытаться ещё раз самостоятельно выполнить это же задание (кнопка «Нет») (рис. ).

Рис. Окно проверки результатов в тренировочном режиме

Для перехода в режим контрольного тестирования необходимо нажать кнопку «Сменить режим работы», в окне главной формы отметить «Работа с оценкой», из выпадающего меню «Выполняемые задания» выбрать требуемый пункт и нажать кнопку «ОК» (рис. ).

Рис. Окно перехода в режим контрольного тестирования.

В режиме контрольного тестирования обучаемому нужно выполнить 5 заданий по выбранной теме. При выборе пункта меню «Весь тест» обучаемому для контроля предъявляются по 1 заданию на каждую тему, то есть всего 8 заданий. После выполнения всех предъявленных заданий необходимо нажать клавишу «Проверка».

При выполнении контрольного теста до нажатия клавиши «Проверка» обучаемый с помощью кнопок “>>” и “<<” может просмотреть все свои введённые ответы и при необходимости отредактировать их.

Клавиша «Теория» в режиме контрольного тестирования недоступна.

При проверке обучающая программа подсчитывает количество неправильно выполненных заданий и выводит его в соответствующее окно (рис. ). После выполнения проверки все задания контрольного теста с указанием допущенных ошибок и правильных результатов доступны для просмотра с помощью кнопок “>>” и “<<”.

Рис. Окно оценки результата контрольного выполнения задания.

Особенности работы программы

Если при сложении двух чисел в обратном коде получается значение отрицательного нуля (код 1.11111), то в качестве результата должен быть записан код положительного нуля (0.00000). Аналогичные действия нужно выполнить и для модифицированного обратного кода.

При получении положительного или отрицательного переполнения данный факт фиксируется в специальном поле. При этом проверка самого результата компьютерной программой не проводится.

Рекомендации для преподавателя

В зависимости от учебного плана преподаватель может требовать от студента выполнения на оценку набора каких-либо отдельных заданий (например, операции сложения во всех представленных кодах) и фиксировать их индивидуальное выполнение, или выполнение полного теста из 8 заданий на каждую тему.

Программа в качестве оценки выдаёт количество неправильно решённых примеров в контрольном задании (рис.). Пересчёт его в обычную оценку проводится преподавателем на основе поставленных для данного занятия задач и исходя из специфики контингента обучаемых.

Вопросы и задания к работе

- Укажите основные формы представления чисел в ЭВМ.

- Каковы основные преимущества представления чисел в формате с плавающей запятой по сравнению с их представлением в формате с фиксированной точкой?

- Как изменятся характеристики числа с плавающей запятой, если увеличится количество разрядов, отводимых под мантиссу числа?

- Как изменятся характеристики числа с плавающей запятой, если уменьшится количество разрядов, отводимых под мантиссу числа?

- Как изменятся характеристики числа с плавающей запятой, если увеличится количество разрядов, отводимых под представление порядка?

- Как изменятся характеристики числа с плавающей запятой, если уменьшится количество разрядов, отводимых под представление порядка?

- Оцените сравнительные достоинства и недостатки прямого, обратного и дополнительного кодов.

- Почему прямой код не используется при выполнении арифметических операций в ЭВМ?

- Какими дополнительными возможностями обладают модифицированные коды по сравнению с обычными?

- Каким числам соответствуют комбинации 00, 01, 10, 11 в знаковых разрядах результата для модифицированного обратного и модифицированного дополнительного кодов?

- В каком диапазоне могут быть представлены числа со знаком с фиксированной точкой, если под цифровую часть представления числа отводится 4 разряда? Рассмотреть случаи представления чисел в прямом, обратном и дополнительном кодах.

- Представить числа +6, -6, +8, -8 в прямом, обратном и дополнительном кодах с фиксированной точкой при условии, что  под цифровую часть представления числа отводится 3 разряда.

- Какому десятичному числу соответствуют двоичные коды 0.101 и 1.101 при условии, что числа записаны в формате с фиксированной точкой в прямом коде? В обратном коде? В дополнительном коде?

- С каким кодом совпадает обратный код положительного числа?

- С каким кодом совпадает дополнительный код отрицательного числа?

- Сколько разрядов отводится под кодирование знака в модифицированных кодах?

- Какая комбинация знаковых разрядов соответствует отрицательному переполнению в модифицированных кодах?

- Какая комбинация знаковых разрядов соответствует положительному переполнению в модифицированных кодах?